项目总结：医用手套分拣机器人（手套束口识别）

一、硬件平台

| 部件 | 型号 / 规格 |
| --- | --- |
| 开发板 | 地瓜机器人 RDK X5 (10 TOPS BPU · Octa-core Cortex-A55 @1.5GHz · 8GB RAM) |
| 系统 | RDK OS 3.5.0 (Ubuntu 22.04) + TROS Humble |
| 相机 | HP60C RGB-D 相机 (USB, NOVATEK 3482:6723, angstrong SDK) |
| 网络 | eth0 192.168.127.10 (Type-C 桥接, /24) |
| 用户 PC | Type-C 桥接虚拟网卡 192.168.127.100/24 (无需外网直接访问板子) |

二、算法：YOLOv8n-OBB 单类手套束口检测

| 项 | 详情 |
| --- | --- |
| 任务 | Oriented Bounding Box（旋转框） |
| 类别 | glove_top（手套束口）单类 |
| 训练源 | ultralytics 训练 /tmp/best.pt (6.4 MB) |
| 输入尺寸 | 640×640（训练 imgsz） |
| 输出维度 | 6 = xywh(4) + angle(1) + cls(1) |
| Angle | 2.17 rad ≈ 124° 旋转角 |
| 模型结构 | yolov8n-OBB (YAML 锁 scale: 'n') |

四、ROS2 链路（按教程完整结构）

工作区：/root/ascam_ros2_ws/

code

HP60C ──USB──▶ ascamera 节点

│

├── /rgb0/image         (sensor_msgs/Image, bgr8)

└── /depth0/image_raw   (sensor_msgs/Image, 16UC1, mm)

│

▼

glove_detect_node (ultralytics CPU)

│

├── /glove_detect/result_image  (bgr8 + 画 OBB + 距离)

├── /glove_detect/info          (JSON {dets, fps, dist, conf})

├── /glove_detect/fps           (Float32)

└── /glove_detect/distance      (Float32, meters)

│

▼

web_display_node (:8000)

│

└── GET / → HTML (base64 内嵌 jpg + meta refresh 1s)

GET /latest.jpg → 裸 jpg

GET /meta.json → JSON

六、当前性能

| 指标 | 数值 |
| --- | --- |
| HP60C RGB 流 | 11 fps @ 640×480 |
| HP60C Depth 流 | 640×480 16UC1 (mm) |
| glove_detect 推理 | 0.5 fps / 2.0 s/帧 (ultralytics CPU 走 best.pt) |
| 8000 端口 web | 30KB HTML + 22KB jpg + meta refresh 1s |
| frame 累计 | 3500+ 帧（持续跑） |

窗体顶端

窗体底端