医用手套分拣机器人（RDK X5 + YOLOv8-OBB）项目完整总结

一、项目整体概述

本项目基于地平线 RDK X5（地瓜机器人）嵌入式开发平台，面向医用乳胶手套流水线分拣场景，核心采用YOLOv8-OBB 旋转框目标检测算法，精准识别手套束口区域，结合双目深度相机完成视觉定位，实现流水线手套分拣视觉识别功能。

二、核心硬件平台：RDK X5（地平线地瓜开发板）

- 算力核心：内置 BPU 硬件 AI 加速单元，支持模型量化、NPU 推理，专门用于嵌入式端低功耗 AI 部署；

- 配套视觉采集：HP60C 双目深度相机，输出 640×480 RGB 彩色流 + 同步深度图，可获取束口像素坐标 + 空间毫米级深度；

- 软件环境：Ubuntu 嵌入式系统 + ROS2 机器人开发框架，用于图像采集、AI 推理、话题数据分发、Web 可视化展示。

三、核心检测算法：YOLOv8-OBB（旋转框检测）

选型理由

手套束口为不规则弧形倾斜目标，普通水平矩形 YOLO（YOLOv5/v8 常规版）无法贴合束口轮廓，OBB 旋转框可输出四点倾斜坐标，精准拟合束口边缘，满足分拣抓取坐标要求。

完整训练链路技术要点

- 数据集制作规范

  - 标注格式：YOLO-OBB 标准，归一化四点坐标（0~1 区间），禁止直接使用像素大数标签；

  - 数据扩充：以流水线绿色传送带实景为主，补充桌面木纹等多背景样本，提升泛化能力；

  - 清洗缓存：训练前删除数据集全部.cache缓存文件，避免标签解析报错。

- 训练流程 Ultralytics 官方 YOLOv8 训练脚本，指定task=obb任务，输入尺寸 640×640，完成多轮训练后导出最优best.pt权重。

- 模型部署三阶段转换（嵌入式提速关键） 1）PC 端导出：yolo export命令将 pt 权重导出适配 RDK 的 ONNX 模型； 2）PC 端量化：地平线工具链将 ONNX 量化为 BPU 专用.bin推理模型； 3）板端部署：ROS 推理节点调用hobot_dnn加载量化 bin，使用 BPU 硬件加速推理。

四、ROS2 软件业务架构（glove_detect 功能包）

- 图像采集模块：读取 HP60C 相机，输出 11fps@640×480 RGB 图像流与深度图；

- AI 推理节点（detect_node.py）

  - 原问题：直接在 CPU 运行原始best.pt，无硬件加速，推理仅 0.5fps（2s / 帧），性能严重不足；

  - 优化方案：替换为量化.bin模型调用 BPU，预期推理 15~30fps；

  - 输出内容：束口旋转四点像素坐标、置信度、对应深度值，通过 ROS 话题对外发布；

- Web 可视化模块（8000 端口网页）

  - 实现：HTML 静态 JPG1 秒刷新，实时回传带 OBB 检测框的画面；

  - 局限：静态刷新存在固定 1s 延迟，仅支持内网局域网访问（10.x 私有 IP，外网无法直连）；

- 包结构规范：包含package.xml、launch 启动文件、config模型存放目录、推理源码，通过colcon build编译生效。

五、当前现存问题与技术瓶颈

- 推理性能极差（核心瓶颈） 未做模型量化部署，ARM CPU 裸跑 PyTorch 原始 pt 权重，无 BPU 加速，帧率仅 0.5fps，画面严重堆积、高延迟，无法满足流水线实时分拣；

- Web 可视化限制 仅局域网内网可访问，无端口映射 / 内网穿透，外网无法远程查看；静态图片刷新方式带来固定 1 秒画面延迟；

- 数据集泛化短板 早期标签格式错误导致大量样本失效，训练有效样本不足，陌生背景（桌面）下束口检测框偏移、重复冗余检测；

- 坐标解析踩坑 YOLOv8-OBB 导出 ONNX 输出为[xc,yc,w,h,angle,置信度]格式，初期脚本缺少 sigmoid 置信归一化、坐标缩放换算逻辑，出现置信度异常、框跑到画面外、下标报错等问题。

六、核心技术关键点总结

- 场景适配：倾斜不规则目标优先选用 OBB 旋转框检测，而非水平矩形检测；

- 嵌入式 AI 核心逻辑：PC 训练 pt → 导出 ONNX → 地平线量化 bin → 板端 BPU 硬件推理，三步转换是提速核心；

- 数据集硬性规范：YOLO-OBB 标签必须为 0~1 归一化四点坐标，像素坐标会直接导致训练丢弃样本；

- RDK X5 部署规则：ROS2 功能包必须完整包含package.xml，仅上传 bin 模型会出现unknown package编译报错；

- 网络访问限制：10 段内网 IP 仅局域网互通，远程外网查看需端口映射或 frp 内网穿透；

- 性能分界：CPU 运行原始权重极低帧率，BPU 量化推理可提升数十倍速度，是嵌入式视觉项目必做优化。

七、项目应用目标

流水线实时识别医用手套束口倾斜轮廓，输出精准像素坐标 + 深度距离，为机械臂分拣抓取提供视觉定位数据，实现自动化医用手套分拣。