作品名称

（不要出现任何涉及学校名称和指导老师等内容）

摘要

800字内

- 作品概述

1.1 功能与特性（400 字内）

本系统依托小型流水线硬件平台与 RDK X5 边缘视觉算法，实现医用手套流水线全流程自动化视觉检测，核心功能如下：

- 动态实时目标检测：依托板载 BPU 硬件加速轻量化 YOLO 算法，对匀速传送带上运动的医用手套实时识别，输出精准像素检测框，检测帧率稳定 25FPS 以上，无漏检、拖影问题；

- 相机标定与物理坐标换算：内置棋盘格全自动标定算法，自动求解相机畸变、内外参数，将手套像素坐标转换为毫米级真实空间坐标，满足定位尺寸检测需求；

- 多规格手套自动分类：集成轻量化 OCR 文字识别模块，读取手套表面印刷标识，自动区分不同型号医用手套；

- 自适应图像预处理：集成降噪、亮度校正、镜头畸变矫正功能，适配赛场强光、暗光等多变光照环境；

- 可视化现场调试功能：配套实时可视化 Demo，同步展示原图、检测框、物理坐标与识别文字，便于赛场快速调参；

- 轻量化拓展能力：预留代码接口，可快速新增缺陷检测、多目标优先级筛选等拓展功能

1.2 应用领域（400字内）

本系统主要面向医用乳胶手套生产质检流水线，同时适配机器人竞赛视觉分拣考核场景。在工业生产端，可替代人工完成流水线手套在线识别、尺寸定位、规格分类，降低人工分拣漏检、错检率，提升医疗器械出厂质检自动化水平；在竞赛场景中，整套硬件流水线+边缘视觉方案完全匹配赛事动态目标识别、坐标转换、物料分类考核要求，可直接用于赛场演示与功能测试。此外系统具备轻量化拓展能力，更换样本数据集后，可迁移至食品包装、小型零件分拣等小型流水线视觉检测场景，通用性较强。                                                                           1.3 主要技术特点（400字内）

- 边缘端硬件加速：基于RDK X5 BPU神经网络加速单元，离线YOLO模型本地推理，无需依赖云端算力，低功耗且实时性强；

- 一体化相机标定方案：集成完整棋盘格标定算法，自动求解相机畸变、内外参，实现像素至真实物理坐标精准映射；

- 多模块解耦分层架构：图像预处理、目标检测、坐标转换、OCR识别分层独立，代码模块化便于调试与功能增减；

- 自适应图像预处理：内置降噪、亮度校正、畸变矫正算法，兼容赛场、工厂多变光照环境；

- 开箱即用工程工具链：提供一键编译脚本、依赖管理文件、可视化调试Demo，大幅缩短现场部署调试时间。

1.4 主要性能指标（表格版，200字内）

| 检测指标 | 参数规格 | | ---- | ---- | | 实时推理帧率 | ≥25FPS（流水线动态画面） | | 坐标转换误差 | ＜1mm | | 手套识别准确率 | ≥98% | | OCR文字识别正确率 | ≥95% | | 连续稳定运行时长 | ≥2h无过热卡顿 |

1.5 主要创新点（200字以内，逐点）

1. 将工业相机标定与边缘端YOLO检测融合，实现流水线动态物料物理尺寸实时换算；

2. 轻量化分层代码架构，适配竞赛现场快速修改、二次开发；

3. 一体化小型流水线机械平台，完整复刻真实产线工况，仿真度高；

4. 配套双语开源文档与一键部署工具，降低视觉系统调试门槛。

1.6 设计流程（200字内）

1. 需求拆解：明确手套识别、坐标转换、规格分类三大核心视觉任务；

2. 硬件选型：选定RDK X5开发板、工业相机，设计丝杆可调流水线机械支架；

3. 算法开发：完成图像预处理、YOLO量化部署、棋盘格标定、OCR模块编写；

4. 整机联调：流水线动态测试，校正光照、标定参数，优化推理速度；

5. 文档整理：完善代码注释、中英文说明文档，整理工程部署脚本，完成最终验收。

第二部分  系统组成及功能说明

阐述具体的设计细节（图文结合）

  - 整体介绍

给出系统整体框图，各子模块标注清楚，并进行整体的文字说明，需要表达出各模块之间的关系。

硬件平台由小型流水线输送台、丝杆可调相机支架、USB 工业相机、地平线 RDK X5 边缘开发板、独立散热供电模块组成。 供电模块统一为开发板与相机供电，相机通过支架完成三维位置调节，适配不同拍摄视野；整套硬件小型一体化，可桌面摆放，完整复刻工业流水线作业环境。

  - 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍；

硬件平台由小型流水线输送台、丝杆可调相机支架、USB 工业相机、地平线 RDK X5 边缘开发板、独立散热供电模块组成。 供电模块统一为开发板与相机供电，相机通过支架完成三维位置调节，适配不同拍摄视野；整套硬件小型一体化，可桌面摆放，完整复刻工业流水线作业环境

2.2.2 机械设计介绍（如果有的话，从总体到局部，逐级给出各组件的具体设计图，可以是CAD文件截图或者手绘图片）；

·  底座：铝合金型材一体化底座，承重稳定，便于桌面放置；

·  输送机构：同步带绿色皮带流水线，直流电机驱动匀速输送物料，模拟工厂产线；

·  相机调节支架：丝杆 + 手轮滑动结构，支持上下、前后、左右三轴微调，可精准控制相机拍摄高度与距离；

·  辅助固定件：金属限位挡片，约束手套输送轨迹，保证物料始终处于相机拍摄视野内。 （报告插入机械实物实拍图、支架结构细节图）

2.2.3 电路各模块介绍（从总体到局部，逐级给出各模块的具体设计图，并标记出关键的输入、输出信号线，可以是电路图、SCH原理图、PCB版图等截图）；

1.供电电路：带散热风扇直流供电模块，输出多路稳定电压，同时给 RDK 开发板、流水线电机、工业相机供电，预留 USB 拓展接口；

- 2.图像采集电路：USB 工业相机通过数据线直连 RDK X5，传输实时彩色图像流；

3.电机驱动电路：直流减速电机配套简易驱动，控制皮带启停与输送速度；

4.核心计算单元：RDK X5 开发板，搭载 BPU 硬件加速单元，负责全部视觉算法推理运算； 所有模块输入输出信号线清晰区分，无线路缠绕，长时间连续运行散热充足。

  - 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍（含PC端或云端，结合关键图片）；

软件基于Ubuntu20.04系统开发，采用分层解耦Python架构，无需上位机PC，全部算法在RDK边缘板本地运行。软件包含图像预处理、目标检测、坐标转换、OCR识别、可视化调试五大功能单元，配套一键部署脚本，可快速完成环境配置与模型加载。 （报告插入软件运行可视化界面截图）

2.3.2 软件各模块介绍（根据总体框图，给出各模块的具体设计说明。从顶层到底层逐次给出各函数的流程图及其关键输入、输出变量）；

1. 图像预处理模块 输入：相机实时原始图像流；输出：校正降噪后标准化图像 流程：读取原图→畸变校正→亮度自适应调节→高斯降噪→输出标准化图像至检测层。 2. YOLO目标检测模块 输入：预处理完成图像；输出：手套像素坐标、置信度检测框 流程：加载BIN量化模型→BPU硬件加速推理→过滤低置信度目标→输出手套像素边界框。 3. 坐标转换模块 输入：检测框像素坐标、预存标定参数；输出：手套实际物理坐标 流程：读取棋盘格内外参矩阵→像素点映射计算→输出毫米级真实坐标。 4. OCR分类模块 输入：手套局部裁剪图像；输出：手套规格文字分类结果 流程：裁剪检测框内手套区域→文字灰度增强→文字识别→输出型号分类。 5. 可视化调试模块 输入：所有模块中间结果；输出：带标注实时画面窗口 流程：绘制检测框、打印物理坐标、标注识别文字，用于赛场现场调参。

第三部分  完成情况及性能参数

阐述最终实现的成果（图文结合，实物照片为主）

  - 整体介绍（整个系统实物的正面、斜45°全局性照片）

本系统实物为流水线医用手套视觉检测平台，整体由皮带输送机械模组、可调工业相机支架、RDK X5 边缘计算主机三大部分构成。 皮带输送机构模拟工业产线工况，可匀速输送医用手套；支架采用丝杆滑块结构，能够完成相机前后、高低、左右三维调节，适配不同拍摄距离与赛场光照环境；相机搭载散热底座，保障长时间稳定推理；配套独立带散热供电模块为 RDK 开发板持续供电，整套硬件一体化紧凑设计，可直接用于赛场动态识别测试。

  - 工程成果（分硬件实物、软件界面等设计结果）

3.2.1 机械成果；（实物照片）

3.2.2 电路成果；（实物照片）

3.2.3 软件成果；（界面照片）

  - 特性成果（逐个展示功能、性能参数等量化指标）（可加重要仪器测试或现场照片）；

- 实时推理性能：依托 RDK X5 板载 BPU 硬件加速，流水线动态画面检测帧率可达 25FPS 以上，无拖影、漏检现象；

- 标定精度：多视角棋盘格自动标定，像素转物理坐标误差小于 1 毫米，满足尺寸检测指标；

- 环境适应性：图像预处理模块完成亮度校正、降噪处理，赛场强光、暗光环境下均可稳定识别手套；

- 分类能力：OCR 模块精准读取手套表面印刷标识，稳定区分多种规格医用手套；

- 现场调试便捷：配套可视化调试程序，弹窗实时展示检测框、识别文字，便于赛场快速调参。

第四部分  总结

4.1 可扩展之处（300 字内）

本系统现有框架预留充足拓展接口，具备多方向升级空间。视觉层面可新增缺陷检测算法，识别手套破损、污渍等不良品，完善质检功能；硬件端可加装机械分拣执行机构，实现检测后自动分类下料，形成完整产线闭环。软件上支持多目标优先级排序逻辑，可自定义分拣规则；同时适配多类小型物料，更换数据集后可用于塑料零件、食品包装等流水线检测。此外可增加无线数据传输模块，将检测数据上传至终端实现数据统计与可视化后台，进一步提升系统智能化与工业实用性。

4.2 心得体会（1000 字内）

本次项目从硬件搭建到算法落地完整走完边缘视觉系统开发全流程，让我对嵌入式 AI、机器视觉流水线应用有了系统性认知。前期硬件调试阶段，流水线速度、相机高度、光照都会直接影响识别效果，反复调整丝杆支架位置、优化图像预处理参数的过程，让我意识到工业视觉项目硬件与算法必须同步适配，单一优化软件无法解决现场环境干扰问题。

在 RDK X5 算法部署环节，离线模型量化、BPU 推理适配、棋盘格标定矩阵运算都存在较多细节难点，多次出现坐标转换误差大、推理帧率不足等问题。通过分层拆分代码模块、编写可视化调试工具，逐步定位每一层的误差来源，也掌握了边缘端轻量化算法的优化思路，学会了兼顾实时性与检测精度。

团队协作过程中，机械结构设计、电路供电、软件代码分工明确，在赛场模拟联调时，我们统一规范代码目录、编写一键编译脚本、整理双语文档，大幅减少了现场部署耗时。本次竞赛项目也暴露出自身工程化能力的不足，例如缺少长期稳定性老化测试、拓展功能预留设计前期考虑不周。

后续我会持续学习工业机器视觉完整方案，结合本次项目积累的硬件联调、边缘 AI 部署经验，优化系统缺陷检测、数据上传等拓展功能，真正实现可落地的小型自动化质检流水线。

第五部分  参考文献

按照标准格式，限20篇以内。

[1] 杨飞，王浩。基于轻量化 YOLO 的工业工件实时检测算法 [J]. 计算机工程与应用，2023,59 (12):210-218. [2] 张磊。相机标定原理与 OpenCV 实现 [M]. 北京：电子工业出版社，2022. [3] 地平线开发者文档. RDK X5 BPU 推理开发指南 [EB/OL]. https://developer.horizon.ai,2025. [4] 周明宇。嵌入式边缘计算平台机器视觉系统设计 [D]. 哈尔滨理工大学，2024. [5] 王睿。工业流水线目标检测坐标转换算法研究 [J]. 自动化与仪表，2024,39 (03):45-49. [6] 朱文杰. Python OpenCV 图像预处理技术实战 [M]. 北京：机械工业出版社，2023. [7] 李松远。轻量化 YOLO 模型量化部署边缘设备方法 [J]. 计算机仿真，2023,40 (08):376-381. [8] 陈嘉树。工业 OCR 文字识别轻量化实现方案 [J]. 信息技术，2024 (02):89-93.

摘